# Теплопроводность, детерминированное горение

Этап №3

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1	Цель работы

Изучить и сравнить методы численного моделирования процесса теплопереноса и горения, включая формализацию задачи, подходы к ее дискретизации и особенности реализации, с акцентом на устойчивость, точность и применимость методов в различных условиях.

#Задание

- Построить математическую модель теплопроводности с учетом процесса горения.

- Установить особенности численного моделирования с учетом температурных зависимостей и локализации реакции.

- Реализовать численные схемы решения задачи на примере одномерной модели.

- Проанализировать точность и устойчивость применяемых схем.

- Сравнить численные решения с аналитическим (если возможно) или эталонным.

- Сделать выводы по применимости каждого метода для моделирования задач горения.

# 2	Выполнение лабораторной работы

Процесс теплопереноса в горящих средах представляет собой сложную нелинейную задачу, для которой требуется точное численное моделирование. В данной работе рассматривается однородная среда с источником тепла, моделирующим химическую реакцию.

В основе лежит уравнение теплопроводности с источником тепла, заданным в виде аррениусовской функции, что добавляет системе высокой нелинейности. Модель включает температурную зависимость теплопроводности и теплоемкости, что требует применения итерационных численных методов и адаптивных подходов к пространственной дискретизации.

## 2.1	Математическая модель

Основное уравнение:

ρc∂T∂t=∂∂xk∂T∂x+QT

где:

- Tx,t — температура,

- k — коэффициент теплопроводности,

- ρ — плотность,

- c — удельная теплоемкость,

- QT — функция тепловыделения, моделирующая горение.

| Параметр | Описание | Пример значения |
| --- | --- | --- |
| L | Толщина пластины (м) | 0.2 |
| N | Число узлов сетки по пространству | 1000 |
| lambda (lamda) | Коэффициент теплопроводности материала (Вт/(м·К)) | 0.7 |
| ro | Плотность материала (кг/м³) | 1500 |
| c | Теплоемкость материала (Дж/(кг·К)) | 750 |
| kapa (kара) | Коэффициент теплообмена с окружающей средой (Вт/(м²·К)) | 40 |
| Te | Температура внешней среды (К) | 243 |
| q | Тепловой эффект химической реакции (Дж/кг) | 1000 |
| k0 | Предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса (1/с) | 30000 |
| E | Энергия активации химической реакции (Дж/моль) | 36500 (критическое значение) |
| T0 | Начальная температура пластины (К) | 298 |

Функция источника задается в виде:

QT=Ae−ERT

где A, E, R — параметры, определяющие интенсивность химической реакции.

## 2.2	Численная схема

Для численного решения используется метод конечных разностей. Пространственная область дискретизуется с шагом h, временная — с шагом τ.

Применена неявная схема (метод Кранка-Николсона) для повышения устойчивости при решении задачи с жесткими условиями. Уравнение аппроксимируется в виде:

Tin+1−Tinτ=12h2ki+1/2Ti+1n+1−Tin+1−ki−1/2Tin+1−Ti−1n+1+аналогично для n+QTin+1

Для решения нелинейной системы на каждом шаге используется метод простых итераций с релаксацией. Критерий остановки: достижение заданной точности по норме разности температур между итерациями.

## 2.3	Реализация и результаты

Задача реализована в виде программного кода (Julia, Python). Приведены графики распределения температуры во времени, демонстрирующие распространение тепловой волны и формирование фронта горения. Проводился расчет на нескольких пространственных разрешениях (число узлов N=20, 40, 80) с анализом устойчивости и точности.

Результаты демонстрируют:

- влияние шага по пространству и времени на точность решения;

- усиление нелинейности при увеличении параметра A (интенсивность источника);

- необходимость адаптации сетки вблизи фронта для более точного разрешения.

# 3	Выводы

- Использование неявной схемы обеспечивает устойчивость при решении задачи с жесткими источниками тепла.

- При больших значениях параметров горения требуется более тонкая пространственная сетка или использование адаптивных методов (например, подвижных сеток).

- Метод конечных разностей может быть успешно применен для одномерных задач, но требует модернизации при переходе к более сложным геометриям.

- Предложенная модель и схема адекватно описывают процесс распространения тепла и реакции, но требуют точной калибровки параметров модели.

# Список литературы

Медведев Д. А., Куперштох А. Л., Прууэл Э. Р., Сатонкина Н. П., Карпов Д. И. Моделирование физических процессов и явлений на ПК: Учеб. пособие / Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т., 2010. — 101 с.